В седьмой подзоне ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

В границах седьмой подзоны вводятся следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности:

В границах распространения изолинии допустимого уровня авиационного шума для дневного времени суток (с 7:00 до 23:00) (LAмакс = 75 дБА) не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства.

В границах распространения изолинии допустимого уровня авиационного шума для ночного времени суток (с 23:00 до 7:00) (LAмакс = 65 дБА) не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки; объектов образовательного и медицинского назначения, организаций отдыха детей и их оздоровления, работающих круглосуточно; зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства.

В границах ЗОЗ от ПРТО ОРЛ-Т и ОРЛ-А необходимо соблюдать ограничения, прежде всего, высотные, по размещению объектов капитального строительства, предусмотренные действующим санитарным законодательством и санитарно-эпидемиологическими заключениями на них.

Согласно данным санитарно-эпидемиологических заключений Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области и экспертным санитарно-эпидемиологическим заключениям, представленным в таблице 8.5, организация СЗЗ для всех ПРТО Кузбасского центра ОВД, филиала «Аэронавигация ападной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», размещенных на аэродроме Новокузнецк, не требуется.

Размеры ЗОЗ для всех ПРТО, за исключением ОРЛ-А и ОРЛ-Т, не превышают 44 м и не оказывают влияния на границы седьмой подзоны.

Для ОРЛ-А размер ЗОЗ составляет 546 м, зона показана на схеме ПТ7, но не влияет на определение границ седьмой подзоны.

Для ОРЛ-Т размер ЗОЗ составляет 880 м, что влияет на размер подзоны №7. Площадь ЗОЗ от ОРЛ-Т составляет 2,4 км2.

В границах ЗОЗ от ПРТО ОРЛ-Т и ОРЛ-А необходимо соблюдать ограничения, прежде всего, высотные, по размещению объектов капитального строительства, предусмотренные действующим санитарным законодательством и санитарно-эпидемиологическими заключениями на них (а именно: на расстоянии 880 м от ОРЛ -Т ограничение по высоте - до 126 м, на расстоянии 546 м от ОРЛ-А ограничение по высоте -до 83 м).

В соответствии с подпунктом 5 пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в седьмой подзон приаэродромной территории при установлении приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации, не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до дня вступления в силу указанного Федерального закона.