# Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в границах территории АГО-2:

| № | Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства | 1. Максимальный отступ объектов капитального строительства, формирующих уличный фронт, от красных линий улиц: - в соответствии с установленным градостроительным регламентом территориальной зоны минимальным отступом от границ земельного участка. |
|  |  | 2. Минимальная высота объектов капитального строительства, формирующих уличный фронт вдоль территорий общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов: - 4,8 м – для встроенно-пристроенных объектов капитального строительства, относящихся к видам разрешенного использования Предпринимательство (код 4.0); - 8 м – для отдельностоящих объектов капитального строительства, а также для встроенно-пристроенных объектов капитального строительства (за исключением встроенно-пристроенных объектов капитального строительства, относящихся к видам разрешенного использования Предпринимательство (код 4.0). |
|  |  | 3. Максимальная высота объектов капитального строительства, формирующих уличный фронт вдоль территорий общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов: - в соответствии с установленной градостроительным регламентом территориальной зоны максимальной высотой объекта капитального строительства. |
|  |  | 4. Минимальный процент застроенности объектами капитального строительства по границам земельного участка, обращенным к территориям общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов, определяемый как процентное соотношение протяженности фасада объекта или объектов капитального строительства (учитывается надземные части, включая стилобатную часть объекта или объектов капитального строительства), обращенных к территории общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов, к протяженности границы земельного участка, вдоль которой расположен соответствующий фасад объекта капитального строительства: - 50 %. |
|  |  | 5. Минимальная высота типового этажа объектов капитального строительства, формирующих уличный фронт вдоль территорий общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов: - 3,0 м от пола до пола вышележащего этажа. |
|  |  | 6. Минимальная высота первого этажа объектов капитального строительства, формирующих уличный фронт вдоль территорий общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов: - 3,9 м от пола до пола вышележащего этажа. |
|  |  | 7. Уровень отметки пола входов в объекты капитального строительства на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов: - может превышать отметку уровня земли не более чем на 0,15 м за исключением случаев расположения объекта капитального строительства в условиях сложного рельефа. |
|  |  | 8. Требования пункта 2 к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства не распространяются на объекты капитального строительства, относящиеся к видам разрешенного использования Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), Стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2), Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2), Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1), Цирки и зверинцы (код 3.6.3), Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1), Государственное управление (код 3.8.1), Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), Рынки (код 4.3), Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1), а также промышленные предприятия, объекты водного транспорта, объекты транспортной инфраструктуры, в том числе вокзалы и станции (виды разрешенного использования с кодами 6.0 – 7.6). |
|  |  | 9. Требования пунктов 3-4 к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства не распространяются на объекты капитального строительства (кроме встроенно-пристроенных зданий, строений, сооружений), относящиеся к видам разрешенного использования Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), Стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2), Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2), Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1), Цирки и зверинцы (код 3.6.3), Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1), Государственное управление (код 3.8.1), Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), Рынки (код 4.3), Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1), а также промышленные предприятия, объекты водного транспорта, объекты транспортной инфраструктуры, в том числе вокзалы и станции (виды разрешенного использования с кодами 6.0 – 7.6). |
|  |  | 10. Требования пунктов 2-7 к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства. |
| 2. | Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства | 1. Минимальный процент остекления первого этажа фасада, обращенного к территориям общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов: - 30 %. |
|  |  | 2. Минимальная высота оконных проемов первого этажа фасада, обращенного к территориям общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов: - 2,2 м. |
|  |  | 3. Максимальный выступ консольных элементов, крылец, навесов, эркеров, балконов, террас, приямков из плоскости наружной стены фасада объекта капитального строительства, обращенного к территориям общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов: - 1,5 м. |
|  |  | 4. Минимальный процент остекления входных групп в жилые и (или) общественные помещения (кроме вспомогательных и аварийных выходов и входов): - 40 %. |
|  |  | 5. Входные группы в жилые и (или) общественные помещения (кроме вспомогательных и аварийных входов и выходов) должны иметь единое архитектурное решение в пределах всего фасада, дифференцированное с учетом функционального назначения помещений, для доступа в которые устраиваются входные группы (в том числе цвет, конструкцию и рисунок дверных полотен по всему фасаду), располагаться с привязкой к композиционным осям фасада. |
|  |  | 6. Устройство внешних тамбуров входных групп на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, улично-дорожной сети, за исключением проездов, не допускается. |
|  |  | 7. Не менее 50 % балконов и лоджий жилых объектов капитального строительства подлежат остеклению. |
|  |  | 8. При устройстве плоского козырька, навеса необходимо предусматривать воодоотведение со скрытым лотком. |
|  |  | 9. Требования пунктов 3, 6 к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства не распространяются на объекты капитального строительства (кроме встроенно-пристроенных зданий, строений, сооружений), относящиеся к видам разрешенного использования Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), Стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2), Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2), Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1), Цирки и зверинцы (код 3.6.3), Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1), Государственное управление (код 3.8.1), Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), Рынки (код 4.3), Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1), а также промышленные предприятия, объекты водного транспорта, объекты транспортной инфраструктуры, в том числе вокзалы и станции (виды разрешенного использования с кодами 6.0 – 7.6). |
|  |  | 10. Требования пунктов 1-5 к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства |
| 3. | Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства | 1. Цветовое решение объекта должно гармонично вписываться в городскую среду путем частичного использования в отделке фасадов колеров сложившейся застройки. |
|  |  | 2. Все фасады в рамках одного здания должны иметь единое композиционно-цветовое решение. При проведении капитального ремонта не допускается применение цветов, нарушающих архитектурный замысел объекта, а также не допускается выкрашивание торцевых фасадов здания или его фрагментов другим цветом (если только это не предусмотрено архитектурным замыслом объекта). |
|  |  | 3. Стены. 3.1. В цветовом решении облицовочных материалов плоскости фасада разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета и не более двух - в качестве дополнительных цветов. Основной оттенок должен быть использован на большей части площади фасада, дополнительные - суммарно не более 40 % площади фасада для объектов капитального строительства максимальной этажности – 9 этажей, не более 30 % для объектов капитального строительства этажностью свыше 9 этажей. 3.2. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 3.3. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей. 3.4. Поэтажное деление торцевыми поверхностями плит перекрытий допускается при условии отделки плиты в тон соответствующей плоскости стены фасада. 3.5. В глухих (по степени проницаемости для взгляда) ограждениях балконов, лоджий, парапетов необходимо предусматривать цветовое решение в тон колера соответствующей плоскости фасада. |
|  |  | 4. Окна. 4.1. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий). |
|  |  | 5. Остекление. 5.1. Не допускается использование цветного (тонированного в массе), непросматриваемого зеркального остекления. 5.2. Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных (с максимальной прозрачностью, без искажения цвета) и серых оттенках стекла. |
|  |  | 6. Цоколь. 6.1. Для цоколя предпочтительна цветовая гамма нейтральных оттенков, сочетающаяся с основным цветом объекта капитального строительства. Не допускается применение базовых цветов (синие, зеленые, красные и подобные). 6.2. При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 6.3. При создании архитектурных решений необходимо выполнять стыковку наружных стеновых панелей в тон их отделки. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей. |
|  |  | 7. Кровля 7.1. Цветовое решение покрытия кровли (за исключением эксплуатируемых и озелененных кровель) должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию: RAL: 7001, 8015. 7.2. Все элементы покрытия кровли, за исключением покрытия функциональных элементов эксплуатируемой кровли (озеленение, детские площадки, террасы и др.), должны выполняться в едином цветовом решении. |
|  |  | 8. Элементы входных групп 8.1. Предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, окон, цоколя). |
|  |  | 9. Для крупных логистических и торговых комплексов, производственных объектов допускается использование колористики цветовых решений, принятых бренд-буком компании. |
| 4. | Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства | 1. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре. |
|  |  | 2. Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем. |
|  |  | 3. Стены, цоколь. 3.1. При использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади фасада. 3.2. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны применяться на меньшей части площади фасада. 3.3. Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), крупные фракции штукатурки “фактурная шуба”, стекломагнезитовые листы. 3.4. Рекомендуются к использованию: натуральный камень, штукатурка, облицовочный кирпич (керамический, клинкерный), терракотовая плитка, навесные фасады (клинкерная плитка, керамические панели, фиброцементный сайдинг, крупноформатные композитные панели, крупноформатные композитные панели с перфорацией, крупноформатный керамогранит со скрытыми креплениями, фальцевый фасад из рулонной стали, дерево (лемех, гонт, планкен скошенный и прямой), панели из меди, панели из кортеновской стали, панели из стали и алюминия с полимерным покрытием, HPL-фасады, керамические термопанели, фасадная доска из термодерева). |
|  |  | 4. Окна. 4.1. Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале. Допускается применение разных материалов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий). |
|  |  | 5. Остекление. 5.1. Не допускается установка дверных заполнений с остеклением менее 70% полотна (за исключением дверных проемов к техническим помещениям). 5.2. При остеклении лоджий не допускается устройство глухих пластиковых полотен. |
|  |  | 6. Кровля. 6.1. Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку. |
|  |  | 7. Элементы входных групп. 7.1. Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла и бетона), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба», стекломагнезитовые листы. 7.2. Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к приямкам. 7.3. Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку. 7.4. Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы. |
| 5. | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства | 1. Требования и основные принципы размещения дополнительного оборудования установлены Правилами благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, утвержденными решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 № 16/198. |
|  |  | 2. Размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов системы наружного водоотведения и др.) на фасадах, силуэтных завершениях объектов капитального строительства (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах, ограждениях балконов, лоджий допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений. |
|  |  | 3. Допускается установка наружного блока кондиционера на фасаде здания на балконах (ниже верхнего уровня балконного ограждения), лоджиях, в оконных проемах (не выходя за плоскость фасада), на кровлях не выше верха парапетов, в декоративных корзинах предусмотренных архитектурным проектом. |
|  |  | 4. Монтаж элементов технического и инженерного оборудования, а также элементов дополнительного оборудования должен производиться с маскировкой наружных блоков, деталей и элементов крепления, без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов, при минимальном контакте с архитектурными поверхностями, рациональном устройстве и технологичности крепежа, использовании стандартных конструкций крепления. Элементы крепления должны иметь нейтральный цвет или быть выкрашенными в цвет фасада. |
|  |  | 5. Камеры видеонаблюдения и гобо-проекторы необходимо размещать под козырьками, балконами или на свободных участках фасада, не нарушая архитектурные детали и элементы декора на фасаде. |
|  |  | 6. При установке видеокамер, гобо-проекторов, организации архитектурной подсветки здания необходимо осуществлять скрытое подведение сетей. При прокладке по фасаду кабель-канала, скрывающего провода, он должен быть выкрашен в цвет фасада здания. Допускается только ортогональная прокладка кабеля. |
|  |  | 7. Допускается прокладывать газопроводы по стенам зданий без нарушений архитектурных элементов фасадов с учетом отраслевых нормативов проектирования. |
| 6. | Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства | 1. Фасады объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, оборудуются архитектурным освещением с учетом требований и нормативов, предусмотренных «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержденного Приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр, и Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, утвержденны решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 № 16/198. Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения. |
|  |  | 2. Светильники должны быть выполнены из ударопрочных материалов, не должны быть подвержены коррозии и менять форму под влиянием высоких или низких температур, должны быть максимально безопасными при эксплуатации. |
|  |  | 3. Форма и размеры приборов архитектурной подсветки должны быть компактных размеров и гармонично смотреться на фасаде здания. Светильники подсветки должны иметь минимальные габариты и нейтральную окраску, размещаться незаметно в архитектурно- и технически обоснованных местах с помощью специальных креплений. |
|  |  | 4. Запрещается использовать в подсветке фасадов зданий и сооружений пиксельную, мигающую подсветку. |
|  |  | 5. Использование подсветки иных цветов, кроме теплого белого или холодного белого, для жилых объектов капитального строительства допускается только для праздничных сценариев освещения, которые могут работать только в дни официальных государственных городских праздников и мероприятий. |